| FTZX20230220005-福田区公共文体中心下辖场馆视频监控完善项目 补充更正内容如下 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目核心产品为：监控摄像头（400万网络红外半球摄像机） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| （一） 非遗主题馆 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带红外体温监测带人流统计）； 400万 AI智能人员统计半球型网络摄像机； AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法； 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计； 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标； 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域； 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域； 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB； 焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外灯； 补光距离: 普通监控：最远可达30 m； 防补光过曝: 支持； 红外波长范围: 850 nm； 最大图像尺寸: 2560 × 1440； 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； RS-485: 1路RS-485接口； 复位: 支持； 电源输出: 支持DC12 V，100 mA； 接口类型: 外甩线； 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W； 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4； 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 台 | 1 |
| 2 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外枪机摄像机(语音对讲）； • 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 支持H.265高效压缩算法 • 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 • 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 • 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR • 支持镜像、一键恢复功能 • 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° • 支持300个预置位，8条巡航扫描 • 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 • 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 • 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 • 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 • 支持E家协议 | 台 | 2 |
| 3 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球摄像机 • 支持智能检测，超广视角，超全彩级高强光灵敏度感器，F3.5超大光圈变焦镜头，智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 • 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 3740 @95 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，620 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 14 |
| 4 | 联动控制主机 | - 名称:新增64路硬盘录像机*1台，8T硬盘*4块 - 原硬盘录像机只有24路，拆除 1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码能力强劲升级，基础60路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至64路1080P解码； b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 硬盘容量升级，最大支持满配40T硬盘； d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议； 2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠） | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（16口） 提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 | 台 | 2 |
| 6 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（26口） 提供24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口，支持IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x，交换容量52 Gbps，包转发率38.688 Mpps，MAC地址容量8K,缓存4.1 Mbits，浪涌防护6 KV（PoE口），PoE标准IEEE 802.3af、IEEE 802.3at，端口最大供电功率30 W，整机最大供电功率370 W。 | 台 | 1 |
| 7 | 插箱、机柜 | 1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。 2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。 2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。 3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。 4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。 5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。 6、最大静态承载能力不低于100kg。 7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。 | 台 | 3 |
| 8 | 双绞线缆 | 1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线 | m | 737.53 |
| 9 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类网线 | m | 115.20 |
| 10 | 配线 | 1、名称:RVV3*1.5 | m | 15.00 |
| 11 | 配线 | 1、名称:HDMI线 | m | 5.00 |
| 12 | 配管 | 1、名称:硬质塑料管PC25 | m | 211.23 |
| 13 | 天棚检修口 | 1、新开天花检修口(450mmx450mm) | 个 | 2 |
| 14 | 安全防范系统工程试运行 | 1、名称:视频监控调试 | 系统 | 1 |
| （二） 戏剧主题馆 |  |  |  |  |
| 15 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带红外体温监测带人流统计）； 400万AI智能人员统计半球型网络摄像机； AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法； 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计； 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标； 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域； 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域； 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 普通监控：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS-485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W； 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4； 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 台 | 2 |
| 16 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外枪机摄像机(语音对讲） • 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 支持H.265高效压缩算法 • 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 • 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 • 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR • 支持镜像、一键恢复功能 • 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° • 支持300个预置位，8条巡航扫描 • 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 • 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 • 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 • 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 • 支持E家协议 | 台 | 2 |
| 17 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外枪机摄像机 • 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 • 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配， • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 8 |
| 18 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球摄像机 • 支持智能检测，超广视角，超全彩级高强光灵敏度感器，F3.5超大光圈变焦镜头 • 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 3740 @95 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，620 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配。 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 89 |
| 19 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外球机(语音对讲） • 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 支持H.265高效压缩算法 • 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 • 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 • 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR • 支持镜像、一键恢复功能 • 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° • 支持300个预置位，8条巡航扫描 • 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 • 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 • 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 • 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 • 支持E家协议 | 台 | 1 |
| 20 | 65寸液晶显示器 | - 名称:65寸平面LED 4K液晶显示器 • 全通道120Hz高刷，分辨率：3840*2160 • 高色准公E~1.2 • 内存/储存：2+32GB • 支持快速投屏功能 • 支持120Hz高刷屏 • 2.4&5.0Hz双频WiFi、HDMI2.1的高能配置 | 台 | 2 |
| 21 | 联动控制主机 | 名称:原硬盘录像机只有24路，增加监控后路数不够，需新增64路硬盘录像机*2台，8T硬盘*8块（参考视频监控系统图） 1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码能力强劲升级，基础60路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至64路1080P解码； b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 硬盘容量升级，最大支持满配40T硬盘； d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议； 2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠） | 台 | 2 |
| 22 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（16口） 提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 | 台 | 3 |
| 23 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（24口） 提供24个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准 | 台 | 5 |
| 24 | 插箱、机柜 | 1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。 2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。 2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。 3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。 4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。 5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。 6、最大静态承载能力不低于100kg。 7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。 | 台 | 6 |
| 25 | 双绞线缆 | 1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线 | m | 2274.39 |
| 26 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类网线 | m | 284.08 |
| 27 | 配线 | 1、名称:HDMI线 | m | 20.00 |
| 28 | 配线 | 1、名称:RVV3*1.5 | m | 30.00 |
| 29 | 配管 | 1、名称:硬质塑料管PC25 | m | 1969.39 |
| 30 | 天棚检修口 | 1、新开天花检修口(450mmx450mm) | 个 | 38 |
| 31 | 安全防范系统工程试运行 | 1、名称:视频监控调试 | 系统 | 1 |
| （三） 音乐主题馆 |  |  |  |  |
| 32 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带红外体温监测带人流统计） 400万AI智能人员统计半球型网络摄像机； AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法； 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计； 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标； 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域； 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域； 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 普通监控：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS-485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 台 | 1 |
| 33 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球摄像机 • 支持智能检测，超广视角，超全彩级高强光灵敏度感器，F3.5超大光圈变焦镜头 • 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 3740 @95 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，620 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配。 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 50 |
| 34 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外枪机摄像机 • 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 • 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配。 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2 |
| 35 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外球机(语音对讲） • 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 支持H.265高效压缩算法 • 支持2倍光学变倍，16倍数字变倍 • 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达30m • 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能 • 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 • 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 • 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR • 支持镜像、一键恢复功能 • 支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° • 支持300个预置位，8条巡航扫描 • 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时抓图与事件抓图功能 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 • 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 • 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 • 支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 • 支持E家协议 | 台 | 2 |
| 36 | 联动控制主机 | 名称:原硬盘录像机只有24路，增加监控后路数不够，需新增64路硬盘录像机*2台，8T硬盘*8块（参考视频监控系统图） 1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码能力强劲升级，基础60路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至64路1080P解码； b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 硬盘容量升级，最大支持满配40T硬盘； d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠） | 台 | 2 |
| 37 | 65寸液晶显示器 | - 名称:65寸平面LED 4K液晶显示器 • 全通道120Hz高刷，分辨率：3840*2160 • 高色准公E~1.2 • 内存/储存：2+32GB • 支持快速投屏功能 • 支持120Hz高刷屏 • 2.4&5.0Hz双频WiFi、HDMI2.1的高能配置 | 台 | 2 |
| 38 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（8口） 提供8个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准 | 台 | 1 |
| 39 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（16口） 提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 | 台 | 1 |
| 40 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（24口） 提供24个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准 | 台 | 4 |
| 41 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（48口） 提供48个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准 | 台 | 1 |
| 42 | 插箱、机柜 | 1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。 2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。 2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。 3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。 4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。 5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。 6、最大静态承载能力不低于100kg。 7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。 | 台 | 4 |
| 43 | 双绞线缆 | 1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线 | m | 1928.42 |
| 44 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类网线 | m | 441.72 |
| 45 | 配线 | 1、名称:HDMI线 | m | 10.00 |
| 46 | 配线 | 1、名称:RVV3*1.5 | m | 20.00 |
| 47 | 配管 | 1、名称:硬质塑料管PC25 | m | 1570.91 |
| 48 | 天棚检修口 | 1、新开天花检修口(450x450) | 个 | 23 |
| 49 | 安全防范系统工程试运行 | 1、名称:视频监控调试 | 系统 | 1 |
| （四）舞蹈主题馆 |  |  |  |  |
| 50 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球型摄像机(语音对讲功能带红外体温监测带人流统计） 400万AI智能人员统计半球型网络摄像机； AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法； 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计； 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标； 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域； 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域； 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 普通监控：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS-485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 台 | 1 |
| 51 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外半球摄像机 • 支持智能检测，超广视角，超全彩级高强光灵敏度感器，F3.5超大光圈变焦镜头 •支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 3740 @95 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，620 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 59 |
| 52 | 监控摄像头（400万像素） | - 名称:400万网络红外枪机摄像机 • 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头 • 支持深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 • 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 5 |
| 53 | 联动控制主机 | 名称:原硬盘录像机只有24路，增加监控后路数不够，需新增64路硬盘录像机*2台，8T硬盘*8块（参考视频监控系统图） 1、R系列高性能，支持400W及以上高清监控应用和存储，可用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码能力强劲升级，基础60路1080P解码，开启SVC增强模式，最高可提升至64路1080P解码； b) 支持高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机等； c) 硬盘容量升级，最大支持满配40T硬盘； d）支持HDMI 4K超高清输出，并支持HDMI/VGA同异源可配； e）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 2、容量8TB,外形尺寸3.5 英寸,数据最大传输速率（缓冲区到主机6 Gb/s,数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）145 MB/s,高速缓存 (MB)64,不可恢复性读取错误（占读取位数）小于1/〖10〗^14,平均功率需求 (W)（读取/写入）4.4,平均功率需求 (W)（空闲）4.1,平均功率需求 (W)（待机和睡眠） | 台 | 2 |
| 54 | 65寸液晶显示器 | - 名称:65寸平面LED 4K液晶显示器 • 全通道120Hz高刷，分辨率：3840*2160 • 高色准公E~1.2 • 内存/储存：2+32GB • 支持快速投屏功能 • 支持120Hz高刷屏 • 2.4&5.0Hz双频WiFi、HDMI2.1的高能配置 | 台 | 2 |
| 55 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（16口） 提供16个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准 | 台 | 2 |
| 56 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（24口） 提供24个千兆PoE电口+2个千兆光口支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。支持流量控制，支持风暴控制，支持所有端口收、发方向限速，支持端口镜像，支持端口隔离，支持链路聚合，支持LLDP协议，支持VLAN，支持SSH，支持web管理，支持APP，支持4200客户端，支持SADP，支持PoE看门狗，支持MAC地址表获取，支持iVMS-4200客户端、Web和APP管理，支持终端安全防护支持DHCP CLIENT，默认DHCP，支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置，支持拓扑页面展示，支持端口的速率、流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警，支持端口实时收发速率统计、7天收发峰值速率统计，支持IEEE 802.3at/af标准支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 | 台 | 3 |
| 57 | 交换机 | - 名称:全千兆POE交换机（26口） 提供24千兆POE电口，1千兆电口，1千兆光口，支持IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x，交换容量52 Gbps，包转发率38.688 Mpps，MAC地址容量8K,缓存4.1 Mbits，浪涌防护6 KV（PoE口），PoE标准IEEE 802.3af、IEEE 802.3at，端口最大供电功率30 W，整机最大供电功率370 W。 | 台 | 1 |
| 58 | 插箱、机柜 | 1、外形尺寸：540×450×315（单位：mm，宽×深×高），容量6U，柜体方正不歪斜。 2、整体防护等级不低于IP2X，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。 2、柜体板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，机柜框架为整体焊接式结构。 3、含挂墙安装板，柜体安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落。 4、前门钢化玻璃门，开启角度＞180度。 5、两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装。 6、最大静态承载能力不低于100kg。 7、柜体和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 8、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度不高于85%。 | 台 | 6 |
| 59 | 双绞线缆 | 1、名称:6类无氧铜线芯非屏蔽千兆双绞线 | m | 2369.78 |
| 60 | 双绞线缆 | 1、名称:超六类网线 | m | 205.20 |
| 61 | 配线 | 1、名称:HDMI线 | m | 10.00 |
| 62 | 配线 | 1、名称:RVV3*1.5 | m | 20.00 |
| 63 | 配管 | 1、名称:硬质塑料管PC25 | m | 1735.08 |
| 64 | 天棚检修口 | 1、新开天花检修口(450mmx450mm) | 个 | 14 |
| 65 | 安全防范系统工程试运行 | 1、名称:视频监控调试 | 系统 | 1 |