- 一、采购清单

（一）货物总清单

| 序号 | 学校名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岗区实验学校 | 1 | 项 | 拒绝进口 | 500000.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 500000.00 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体部分 | 灯珠 | 1 | 批 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 户外全彩电子屏 | 1 | 块 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 驱动IC | 1 | 批 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 驱动电源 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 全彩屏管理软件 | 1 | 套 |  | 拒绝进口 |
| 2 | 控制系统 | LED显示屏控制器 | 1 | 套 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 控制接收卡 | 120 | 个 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 多功能卡 | 1 | 套 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 控制电脑 | 1 | 台 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 视频处理器 | 1 | 台 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 多屏显示播放器 | 1 | 台 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 视频播放切换器 | 1 | 台 |  | 拒绝进口 |
| 3 | 工程、电源系统 | 配电系统 | 1 | 套 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 安装结构 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 机柜 | 1 | 个 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 防雷 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 安装调试及辅材 | 1 | 批 |  | 拒绝进口 |
| 4 | 音响设备 | 功放 | 1 | 台 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 室外防水音柱 | 1 | 对 |  | 拒绝进口 |
| 5 | 其他设备 | 空调 | 2 | 台 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 边框装饰 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 光纤收发器 | 4 | 套 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 地台 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 操作台 | 1 | 台 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 文化展示墙 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 维修通道 | 1 | 条 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 综合布线 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |
|  |  | 备品备件 | 1 | 项 |  | 拒绝进口 |

- 二、技术要求

| 序号 | 分项 | 设备名称 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体部分 | 灯珠 | ▲1. 灯珠型号：国星SMD19215.（要求提供厂家证明）；金线封装配纯铜支架； 2.像素点间距≤4mm； 3.物理密度≥62500点/㎡； 4.像素组成 1红 +1纯绿 +1纯蓝； 5.管芯参数：R:9*9mil;G:8*8mil;B:6*8mil。 |
|  |  | 户外全彩电子屏 | ▲1.像素点间距≤4mm； 2.屏体净值面积：8.64m*3.84m=33.1776㎡； 3.显示亮度：≥5800 CD/㎡,亮度手动256级可调，自动8级可调；色温： 6000-8000K，可调； 4. 模组分辨率(dots)：80*40，箱体分辨率(dots)：240*240，显示分辨率：≥2160*960； 5. 可视角度： 140°（W）140°（H）及以上； 6. 平均无重大故障时间不低于一万小时； 7. 整体使用寿命≥10万小时； 8. 盲点率≤0.0001，出厂时为0； 9. 连续工作时间不低于一万小时； 10. 屏面平整度 ＜0.5mm； 11. 模组尺寸：320x160，箱体尺寸：960*960，简易铁箱体，模组间隙:＜0.5mm； 12. 模组防护等级: 含正面要求防水等级IP65，反面防水。 ▲13.投标产品通过CCC、FCC、ROHS产品认证，需提供扫描件；提供相关专利扫描件、一种LED显示屏模组的双数据双电源备份装置专利证书； ▲14.显示屏获得过高新技术企业证书、商标注册证书、行业协会常务理事单位证书/会员证书、中国LED创新技术和产品奖证书（复印件加盖厂家公章） ▲15.ISO90001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；（复印件加盖厂家公章） ▲16.提供显示屏厂家通企业资信等级AAA级证书；（复印件加盖厂家公章） ▲17.提供LED显示屏生产厂家针对本项目售后服务承诺函(原件加盖厂家公章)。 |
|  |  | 驱动IC | ▲1.驱动IC：2153； 2.显示单元采用恒流源驱动控制，静态至1/64扫，与屏体参数相匹配； 3.刷新频率：≥1920HZ； 4.驱动芯片具有 PWM 脉宽调制功能； 5.具有≥16bit 颜色处理及满足以下设备指数参数的灰度处理能力； |
|  |  | 驱动电源 | - 工作电压: AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz； - 支持断电保护、过流保护； - 能在-20℃--60℃的环境下正常工作； - 数量根据箱体数量配备。 |
|  |  | 全彩屏管理软件 | 1. 支持视频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放； 2. 支持Word、Excel、PPT的显示； 3. 支持时钟、计时、天气预报的显示； 4. 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放； 5. 支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 6. 支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据； LED播放软件系统制造商具备以下著作登记证书： - ▲软件企业认定证书； - ▲高新科技企业证书； - ▲科学技术奖证书； - ▲计算机软件著作权证书； - ▲发明专利证书（LED显示屏系统）； - ▲发明专利证书（一种LED显示屏逐点亮度色度校正系统及校正方法）； |
| 2 | 控制系统 | LED显示屏控制器 | - 一路 DVI 高清视频输入； - 一路 HDMI 高清视频输入； - 一路音频输入接口； - 四路网口输出； - USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； - 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； - 一路光探头接口； - 带载能力：230万像素； - 供电电压：AC100-240V-50/60HZ； - 视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 - 视频源位深：8/10/12bit； - 支持液晶面板显示，支持逐点校正技术； - 支持脱机连屏，快捷设计； - 支持手动调节显示屏亮度，方便快捷； - 传输距离：≥100米，采用光纤； - ▲提供显示屏控制器厂家FCC、CE、ROHS、EAC、UL认证证书（复印件加盖厂家公章）； |
|  |  | 控制接收卡 | - 内置式，一箱一卡（如数量有个别差异，须根据箱体数量配备）。 - 刷新频率刷新频率：≥3840HZ； - 单卡最大支持1024X256像素点,1024级单点色度校正。 - 接收逐点校正； - 支持多路信号源。 |
|  |  | 多功能卡 | - 使用 RS232 串口或千兆网口通信； - 支持用网口级联在接收卡之间或最后； - 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； - 支持配电箱温度检测； - 支持配电箱湿度检测； - 支持音频输出； - 支持接4路光探头实现自动亮度调节； - 支持外接温湿度模块； - 支持 8 路电源开关控制。 - 含温度传感器1套： 监控环境温度，实现屏体显示环境温度； 防水等级 IP65，连接多功能卡，不需要外接电源供电，标配 5 米线，可延长至 100 米。 |
|  |  | 控制电脑 | 1. 知名品牌； 2. CPU：≥i7； 3. 内存：≥8G； 4. 配置独立显卡，2G或以上独立显卡，支持HDCP功能，4 x Mini DP； 5. 配置2TB硬盘； 6. DVD光驱：支持双层刻录； 7. 显示器：≥23英寸，LED显示屏，分辨率1920*1080； 8. 鼠标和键盘：USB光电鼠标和防菌防水键盘； 9. USB接口：6个或以上（至少含2个USB3.0）； |
|  |  | 视频处理器 | 1. LED显示屏专用视频处理器； ▲2.单机全高清1920 x1080 输入输出分辨率，HDMI 1.3a (带HDCP) 全数字高清1080p输入支持双发送卡级联最大带点； 3. 支持双发送卡级联最大带点； 4. 支持DVI/HDMI等 环路输出，可多机并联实现同步拼接； 5. 可多组输入信号无缝切换、淡入淡出切换。 |
|  |  | 多屏显示播放器 | 1、处理器: 1 X Intel XEON Bronze 3104 6C/6T 1.7GHz 8.25M 85W。芯片组：采用INTEL C621芯片组。内存: 1 X 8GB/DDR4/2133。硬盘: 企业级3*2T SAS (7200Rpm)/ 3.5寸/企业级，最大支持4块热插拔3.5寸硬盘，可选内置2个2.5寸 SSD。 2、RAID卡: LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD。 3、板载网络：集成2个千兆网口。PCIE扩展：默认提供1个半高 PCI-E3.0 x8扩展插槽。其他端口: USB2.0 接口4个，USB3.0 接口2个，VGA接口1个。风扇：6个易插拔风扇。电 源:标配600W金牌服务器单电源，可选450W 1+1金牌热插拔冗余电源。 4、基于定制的Linux操作系统，集成MySql数据库。提供对海量数据和文件的存储管理、设备使用日志管理、用户管理、能耗统计、系统使用日志的记录和统计功能，系统具备安全性管理，支持搜索功能，支持超级管理员指定时间日志统计和清除功能。 ▲5、系统支持跨网段组播(≥20路网段），即可实现智能终端设备的跨网段集控管理以及高清音视频流的跨网段传输、播放等业务，软件提供路由设置可实现双网卡内外网数据传输管理。 6、支持客户端基于BS构架的web登陆方式，依权限的不同管理不同的智能终端。并支持分别管理各个终端所支持的数字业务功能（定时/手动控制任务、依据时间策略的高清音视频数字广播业务），软件支持操作系统的远程重启和关机。提供网卡、路由、网关、DNS等网络基本参数配置。支持NTP网络同步时间。 7、通过微信小程序可远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用、启用，物联模块开电、关电等）。可创建手动及定时集控、音视频广播任务，并可随时播放及停止任务。提供微信小程序对机柜式广播节点，音频广播站的内置MP3文件选择播放控制及通道选择，授权管理员可通过手机启动，停止设备，远程通断外接大功率功放电源，可通过手机控制播放机柜式广播终端及数字音频广播站的媒体文件。 8、系统支持IC授权管理、支持与第三方IC系统对接，提供面向第三方的RESTFul API接口，支持智能终端本地控制面板直接实现IP语音电话、远程监听、远程呼叫功能。提供基于公网的云平台服务，向授权认证用户提供基于公网的云支撑平台服务。 9、提供远程维护功能，用户通过软件可发起远程请求，厂家技术人员可远程进行系统升级、维护、故障定位等服务。 ▲10、软件系统支持事件联动报警机制，通过事件触发器可根据设定的优先级触发相关特定动作，如：消防语音广播、视频通告、紧急断电等。 11、对所有登记的融合信息终端进行高效融合管理，包含对指定（预先分组）的融合信息终端（智能终端）的定时受控（禁用/启用）、手动受控 禁用/启用）、电源。 12、具有对终端（智能终端）远程实时监控、操作、预定操作等可视化及智能化的设备管理功能，支持对终端所连接的电脑进行 Windows桌面的远程监控和远程控制功能。支持web远程登陆服务器进行远程修改、设置IP地址，远程重启系统。支持IC卡插（刷）卡授权开机，支持设备联动一键开机及关机，支持动态二维码扫码开机。 13、具有定时播放功能，根据定时日程设定不同的音视频流播放计划，系统实现24小时无人值守，系统最大可支持8路不同节目高清视频、32路音频的同时播放。对定点、预先分组的融合信息终端进行音频的定时广播、手动广播 (插播) 、实时采播、PC端呼叫等功能。 ▲14、音频广播优先级排列设置提供0-99优先级、模式设置以及相对日益繁多的定时广播进行多任务的调课设置。 15、音频流传输采用高效的编码技术，网络延时极低。提供灵活的任务模板及调课铃声设置，指定某一日期选择调课，可把相应的物联控制、音视频广播控制指令全部调度。 基于媒体库中的全高清素材对指定（预先分组）的融合信息终端设定定时播出、手动播出、实况转播等功能。提供网络视频源地址的实时播放(支持≥3路网络视频同时播放），可对指定或预先分组设定的教室终端（非计算机）进行定时播出等功能，并可依预先设定的程序对受控信息终端所连接的显示设备进行电源管理。提供数据库备份可手动备份下载到本地电脑、提供≥3种图标设置，可自行定义主页登陆logo、头部图标、标签页图标。 16、提供管理证书认证，可自定义名称登陆软件后可显示自定义系统名称。提供在线设备升级功能，显示设备当前版本可升级目标版本，可批量操作设备升级。 17、提供设备异常离线告警，可设置离线阈值，当达到设置离线阈值系统可自动推送信息到绑定的微信管理账号实现实时消息离线提醒。提供可视化界面，含设备统计饼图、柱状图，设备总数数据、在线率、利用率统计。 18、提供设备物联资源数据（空调、灯光等）。支持媒体文件的在线预览，支持上传媒体文件审核功能，没经过管理员审核的媒体文件不得进行播放。 19、提供设备状态曲线图统计如开机、设备能耗、离线数据。提供日志统计图、设备日志、用户日志、系统日志提供设备日志总览如开机时长曲线图、离线统计曲线图。 20、提供系统硬件使用率，如磁盘利用率、CPU利用率等。提供设备刷卡开机统计如开机总数、刷卡成功、失败等显示，设备能耗曲线分布图，分布统计教室电器设备。 21、音视频播放支持MP3、MP4， MOV，AVI、TS流等主流格式，通过平台srs服务，完成RTMP的拉流和推流功能。可联动录播预览和录播状态的自动上报功能。 |
|  |  | 视频播放切换器 | 1、 产品为一体化设计，外壳采用铝合金材质，支持高达6种不同信号源转换为4K高清信号功能。每种信号源接口均为物理原生接口，为避免信噪干扰，不得使用任何转换头替代。 2、 支持热插拨功能，即插即用，自动识别并切换，勿需人工控制，Lighting和Mini DP接口具备边播放边反向充电功能。 3、 产品两侧通风格栅设计，有效散发热量，工作环境温度支持-10。~+55。。 4、 工作电压：24V DC 1.25A。适配器电源支持：100~240V AC,50/60Hz，满足不同的用电环境使用本产品，适配器电源接口支持防拔插功能，有效防止断电的发生。 5、 标配1个安装架，可水平、垂直安装。标配1个防盗接口。 6、 产品支持无缝转换技术，有效避免转换时画面出现黑屏。 ▲7、支持≥1个Lighting物理输入接口，分辨率≥1080P@60Hz。支持≥1个USB Type-C物理输入接口，分辨率≥4K*2K@30Hz。支持≥1个Mini DP物理输入接口，分辨率≥4K*2K@30Hz。支持≥1个DP物理输入接口，分辨率≥4K*2K@30Hz。支持≥1个HDMI物理输入接口，分辨率≥4K*2K@30Hz。支持≥1个Micro-USB物理输入接口，分辨率≥1080P@60Hz。支持输入HDMI 1.4及以上版本信号，支持输入HDCP 2.2及以上版本信号。支持≥1个HDMI物理输出接口，版本支持1.4及以上版本，分辨率≥4K*2K@30Hz 4：4：4。 8、 标配1个2K与4K切换开关，标配1个USB升级接口，可根据需要进行设备升级，软件终身免费升级。 |
| 3 | 工程、电源系统 | 配电系统 | 1.智能配电系统主配件采用施耐德、ABB等知名品牌；含主控开关、分路控制开关、漏电保护器、接地端子等控制元件。 2. 含配电柜、优质避雷器：配电柜应具有防雷、分步启动过流﹑过压﹑欠压保护功能；具有防腐、防锈、防水、防尘的功能； 3.采用PLC智能监控系统，具有通讯检测、电源检测、温度监控；系统具有烟雾及温升报警功能；具有远程监控和无人值守功能，能实现显示屏亮度自动调节功能 4.电气防护具有过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施,系统具有故障诊断和预警功能 5.能实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源。 |
|  |  | 安装结构 | 1.屏体框架钢结构，采用后安装方式，不绣钢包边； 2.主受力结构均采用国标镀锌钢材； 3.箱体与结构之间用40X40方通固定连接，背部方通尺寸为40X40,所有钢构件厚度不小于3 mm，所有钢材施工前提供钢材料合格证明，甲方现场检查合格方可施工； 4.所有构件表面需除锈后喷红丹防锈底漆一道70UM，面漆一道80UM，具体尺寸根据现场实际情况制图，施工中由甲方确定； 5.制作LED屏后侧维修通道，通道宽度≥60CM，具体位置及长度面积现场实际情况制图，施工中由甲方确定； 6. 框架、支撑架、显示屏箱体、控制器箱体等产品构件应安装牢固、结构稳定、边角过渡圆滑，无飞边、无毛刺。各种固定螺栓紧固，满足广东地区气温、风、雨、路面震动等环境要求； 7.包边：采用铝制板，预留散热和通风系统； 8.搭建需根据现场情况具体配置，增加部分由中标方提供，不再另行增加经费； 9.中标人需要提供设计图纸及三张以上效果图，按图纸施工； 10搭建需根据现场情况具体配置，增加部分由中标方提供，不再另行增加经费。 |
|  |  | 机柜 | 1.标准机柜 2.左右带理线槽，可实现强弱电分离 3.冷轧钢板制作,脱脂、磷化、静电喷塑 4.机柜带散热通风系统 5.接地处理接口 |
|  |  | 防雷 | 二级防雷处理及以上 |
|  |  | 安装调试及辅材 | 根据采购单位要求及实际情况选择最优路线并完成设备安装调试工作，数量不限。（线材采用国标优质品牌）。包括： 1. 全铜35平方（4+1）电缆接入，护套电线，从电井拉至电箱, 配电气配管安装。 2. 六类8芯双绞线(双线辅设，备用一条，配电气配管安装)；如通讯距离超过100米，需配置光纤及相关模块。 3. 广播音箱线，配电气配管安装。 4.涉及本项目所需的其它辅材，数量以现场实际需求为准，中标后不再增加费用。 |
| 4 | 音响设备 | 功放 | 1、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用，小型PA系统性价比最优的理想选择； 2、采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出； 3、具有2级优先功能，话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号； 4、每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节 5、设有定压定阻两种模式，定压输出为70V/100V，定阻输出为4～16Ω； 6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 输出功率 240W 输出方式 4～16Ω定阻输出，70V/100V定压输出 辅助输出 600 ohms (Ω)/1V(0dBV) 话筒输入 600 ohms (Ω),10mV(-54dBV),不平衡 线路输入 10K ohms(Ω),775mV(-10dBV),不平衡 频率响应 60Hz～18KHz 失真度 ＜0.1% at 1KHz,1/3额定功率输出 信噪比 线路：70dB,话筒：66dB |
|  |  | 室外防水音柱 | 1、全天候设计，选用防水单元，铝镁合金材质，具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，不生锈，音域广，音质清晰，设计美观等特点； 2、工作电压70/100V，功率120W,，适应不同场合； 3、最大声压级达107±2dB，有效频率范围宽达130Hz ~16kHz； 4、灵敏度高(97±2dB)，声音清晰、明亮； 5、喇叭单元：6.5"*6+1.5" 6、防护等级：IP66 7、音柱尺寸要求与LED屏结合美观。 |
| 5 | 其他设备 | 空调 | - 知名品牌； - 3P，单冷； - 2级能效及以上； - 制冷量≥7200W； - 制冷功率≥2180W； - 必须保证安装到位且能正常使用，包含所有强电布线、室外作业(包括高空作业)、铜管、配件和其它管线材等； 室内若无专用空调线路，须在学校指定的配电箱处接驳，并按学校要求布线和安装； - 须实现远程控制。 |
|  |  | 边框装饰 | - 由采购单位根据校园文化自定义制作，后期不再另外增加费用。 - 具体款式及颜色由采购单位确定，具体尺寸根据实际施工情况，以美观大方为标准。 - 做好防水、防生锈处理。 |
|  |  | 光纤收发器 | 知名品牌，单模光纤收发器，根据现场使用需要配置数量，中标后不行再增加任何费用。 |
|  |  | 地台 | 1.挖地开槽，铺设管线，制作地基承台，混凝土浇筑，素土回填，砖体砌筑，水泥批荡、养护；大理石定制安装，打磨。 2.具体款式、尺寸由经甲方确认后方可施工。 |
|  |  | 操作台 | - 尺寸：根据操作间现场定制； - 材质：实木+钢质 - 颜色：可选 - 中标公司提供实物图片供用户方确定后方可提供。 |
|  |  | 文化展示墙 | 浮雕文化展示，两侧制作立体字，具体款式、尺寸、颜色由甲方确认后方可施工。 |
|  |  | 维修通道 | 需建设维修通道，修一条不锈钢爬梯，并制作LED屏后侧维修通道，通道宽度不低于30CM。具体位置及长度面积现场勘察并计算工程量，结合现场实际情况制图，施工中由甲方确定。 |
|  |  | 综合布线 | - 根据实际需求提供，线缆≥5*35mm2电缆，参考数量≥200米。 - 调试成一整套完整的LED屏总控系统，中标人提供系统拓扑和综合布线图，操场线路铺设需要地面开挖并恢复原样。 - 中标后不得增加费用。 |
|  |  | 备品备件 | LED屏备用模组不少于20块，电源不少于6个。 |

备注：

1.技术要求分为一般技术要求、重要技术要求（以“▲”标注）和实质性技术要求（以“▲”标注）。一般技术要求和重要技术要求若出现不响应或负偏离，其综合评分的相关分数将予以扣减，但不作为无效标条款。实质性技术要求（以“▲”标注）若出现不响应或任何的负偏离，将导致投标无效。

2.若“招标技术要求”要求对投标产品的技术参数提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性，投标人应按照招标文件的要求提供证明资料（例如：制造商公布的产品说明书、或产品彩页、或我国政府机构出具的产品检验和核准证件等）。投标人应在《技术规格偏离表》"说明"一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

若“招标技术要求”没有要求对投标产品的技术参数提供相应的证明资料，投标人所提供的《技术规格偏离表》即为对招标技术要求作出投标技术响应的书面承诺，投标人在中标后应严格按照承诺内容供货和履约，否则采购人有权将相关情况报政府采购主管部门并依据相关法律法规追究投标人的责任。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减。

- 三、商务要求

（一）供货要求

1、产品交付、检验、安装使用地点必须在采购人指定地点，且必须保证货物完好无损。

▲2、交货期：40（天）日历日内。

3、由采购单位与中标供应商协商选择以下支付方式之一：

（1）分两期支付，第一期：所有货物（除装修装饰、综合布线外）到齐后付60%；第二期：验收合格后付40%；

（2）验收合格后一次性支付100%。

4、合同中所有的设备必须由中标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，深圳市龙岗区政府采购中心及采购单位不承担任何责任及相关费用，中标人必须自行处理设备质量和数量短缺等问题。

5、中标人必须派有经验的技术人员到现场进行安装，且必须提供安装中所需的全部工具，直到设备正常使用，其费用由中标人承担。

（二）施工要求

中标人与校方在开工前必须签订安全管理协议，中标人在施工期间必须做好安全保障措施。

（三）验收要求

1、中标人必须按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2、货物及其性能必须符合招标文件的技术规格要求。

3、货物必须具备产品合格证。

4、必须由采购单位和中标人共同进行验收。

5、必须经双方检验认可后，才可签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，中标人必须提供产品保修文件。

6、所有货物必须符合国家环保标准。如对验收合格性有争议，采购人有安排第三方进行检测的权利，如检测合格则费用由采购人承担，检测不合格，则费用由中标人承担。

7、项目中如涉及到软件类货物，须根据不同数据源开放相应数据对接端口，否则不予验收。

（四）履约保证金

1、中标人在签订本项目合同之日，向采购人或采购人指定的机构提交履约保证金  5  %。

2、如中标或成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在项目验收合格之日起1年后无息退还中标或成交供应商。

（五）售后服务要求

1、整个项目质保期：1年或1年以上，保修期：3年或3年以上，在保修期间非人为破坏，都必须列入保修范围内。

2、在质保期以内，接到用户通知时，专业技术人员必须在24小时内上门服务，并保证24小时不间断售后技术服务支持；超过48小时未能修复，必须提供具有同样功能的设备供使用单位使用。

3、中标人必须免费在现场对采购单位技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。

4、在质保期和保修期内，中标人每学期开学前必须至少免费安排1次对所有设备进行全面清洁、检修、保养服务。

（六）其他要求

采购单位与供应商双方必须严格按照政府采购法律法规规定，遵循招标文件、投标文件、中标通知书等采购文件的内容签订政府采购项目合同，任何一方不得随意变更、转让、解除、终止合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。在无法律依据的情况下即使双方协商一致对合同实质性内容进行变更的补充条款，都是无效条款；对于采购单位未按采购文件确定的事项签订政府采购合同的；签订的采购合同对招标文件和中标供应商投标文件有实质性修改的；不符合我区关于开展政府采购合同备案工作相关规定情形的，均不得予以备案。

- 四．报价要求

1．投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。

★ 2．投标人的投标报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

3．投标总报价应等于“分项报价清单”的费用之和。投标总报价包括但不限于货物购置费、备品备件费、包装运输费、装卸费、保险费、检测费、税费及质量保证期内售后服务费等其他各项有关费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

4．投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略。

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分方式 | 评分准则 |
|  |  | 技术规格偏离情况 | 20 | 专家打分 | 评分标准： 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分。 （1）各项技术参数指标及要求全部满足的得20分。 （2）重要参数（以▲号标注）每负偏离一项扣2分，扣完为止。 （3）一般参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 产品质量保证 | 3 | 专家打分 | 评分标准： 投标人为所投LED显示屏的制造商或合法代理商得3，其他得0，提供制造商说明函或代理商授权函复印件，原件备查。 |
|  |  | 总体方案 | 15 | 专家打分 | 评分标准： 提供项目实施方案，根据符合性、完整性综合评分：优得15分；中得8分；差得0分。 |
|  |  | 效果图设计 | 12 | 专家打分 | 评分标准： 通过现场勘察后，提供针对本项目现场出具的LED现场效果图至少3张，优得12分；中得6分；差得0分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分方式 | 评分准则 |
|  |  | 质保期 | 4 | 专家打分 | 评分标准： 项目整体质保期:在满足招标要求基础上，每增加1年加2分，最高得4分。 |
|  |  | 售后服务 | 5 | 专家打分 | 评分标准： 在质保期以内，接到用户通知时，专业技术人员必须在24小时内上门服务，并保证24小时不间断售后技术服务支持；超过48小时未能修复，必须提供具有同样功能的设备供使用单位使用。满足此要求的得3分，优于此要求的得5分。 |
|  |  | 体系认证 | 8 | 专家打分 | 评分标准： 1.提供年审合格的有效ISO9001质量管理体系认证证、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得4分，少提供一项不得分。 2.提供有效的ISO IEC 27001信息安全管理体系认证证书得4分。 证明文件： 投标人须提供有效认证证书复印件加盖公章，原件中标备查，未提供或提供的资料无法判断是否有效的均不得分。 |
|  |  | 诚信 | 3 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由代理机构工作人员向评审委员会提供相关信息。 |